漏电、触电事故应急处置方法

- 发生触电事故，应尽快使触电者脱离电源，方法包括：（a）切断电源开关；（b）若电源开关较远，可用干燥的木棍、竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备；（c）用几层干燥的衣物包裹手部，站在干燥的木板上，拉拽触电者的衣服，使其脱离电源。严禁救护人员身体的任何部位直接触及未脱离电源的触电者。

- 触电者脱离电源后，应使其就地仰面平躺，确保气道通畅，并检视其神志是否清醒。神志清醒者，保持严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，需按5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否丧失意识。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

- 若触电者出现休克现象，丧失意识，抢救人员应立即就地持续不断用人工心肺复苏法正确抢救，并拨打120急救电话。